# Характеристики винтовых вакуумных насосов с переменным шагом винта серии LGB

Перевод с китайского языка. Исходный файл: График_характеристик_насосов_LGB.png (исходное имя: 真空机组曲线.png). Страниц в оригинале: 1.

## Стр. 1 — Рабочие характеристики (кривые быстроты откачки)

Кривые быстроты откачки винтовых вакуумных насосов LGB50…LGB400

Перевод надписей на графике

| Надпись в оригинале | Перевод |
| --- | --- |
| 变螺距螺杆真空泵性能参数 | Рабочие характеристики винтовых вакуумных насосов с переменным шагом винта |
| Operating Principle | Принцип работы [Примечание переводчика: английская подпись в оригинале не соответствует китайскому заголовку; по смыслу — «Рабочие характеристики»] |
| 变螺距性能曲线表 | Кривые характеристик (насосы с переменным шагом винта) |
| 抽气速率 | Ось Y: быстрота откачки |
| LGB400, LGB360, LGB300, LGB220, LGB180, LGB110, LGB70, LGB50 | Обозначения кривых — модели насосов серии LGB (сверху вниз) |

Шкалы

| Ось | Тип шкалы | Диапазон / деления |
| --- | --- | --- |
| X — без подписи (по смыслу: давление на входе) | логарифмическая | 10⁰; 10¹; 10²; 10³; 10⁴; 10⁵ |
| Y — быстрота откачки | линейная | 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500 |

[Примечание переводчика: в оригинале единицы измерения по осям не указаны. Ось X по аналогии с графиком насоса LG50 — давление на входе, Па.]

Ход кривых (снято с графика ориентировочно): все кривые начинаются от нулевой быстроты откачки при давлении около 5 Па (предельное остаточное давление), резко возрастают и в области 10²…10³ выходят на максимальное значение, далее плавно снижаются к 10⁵.

| Модель | Максимум быстроты откачки (ориентировочно) | Значение при 10⁵ (ориентировочно) |
| --- | --- | --- |
| LGB400 | ≈ 400 | ≈ 370 |
| LGB360 | ≈ 360 | ≈ 335 |
| LGB300 | ≈ 300 | ≈ 265 |
| LGB220 | ≈ 220 | ≈ 190 |
| LGB180 | ≈ 180 | ≈ 140 |
| LGB110 | ≈ 110 | ≈ 80 |
| LGB70 | ≈ 73 | ≈ 55 |
| LGB50 | ≈ 50 | ≈ 33 |

[Примечание переводчика: численные значения в последней таблице определены визуально по графику и не являются надписями оригинала.]