ПРИЁМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВАЛОВ · FAT  ·  ACCEPTANCE TESTING OF THE ROLLS · FAT  ·  辊验收试验 · FAT

Акт приёмочных испытаний  ·  Acceptance Test Report  ·  验收试验报告

Результаты проверок и замечания по результатам приёмочных испытаний · Inspection results and findings from the acceptance testing · 验收试验检查结果及问题清单

| Конечный получатель Final consignee 最终收货人 | [заполнить · to be filled · 待填写] |
| --- | --- |
| Покупатель Buyer 买方 | [заполнить · to be filled · 待填写] |
| Продавец Seller 卖方 | [заполнить · to be filled · 待填写] |
| Контракт Contract 合同 | [заполнить · to be filled · 待填写] от / dated / 日期 [заполнить · to be filled · 待填写] |
| Оборудование Equipment 设备 | Валы (2 шт.): JHAA250-1350-1775-26-09-27-01-C-A-AB-Z, JHAA250-1350-1775-26-09-27-02-C-A-AB-Z Rolls (2 pcs): JHAA250-1350-1775-26-09-27-01-C-A-AB-Z, JHAA250-1350-1775-26-09-27-02-C-A-AB-Z 辊（2 根）：JHAA250-1350-1775-26-09-27-01-C-A-AB-Z、JHAA250-1350-1775-26-09-27-02-C-A-AB-Z |
| Дата составления Date of issue 出具日期 | [заполнить · to be filled · 待填写] |

Настоящий акт составлен по результатам приёмочных испытаний и фиксирует результаты проверки документации, шкафа управления и электрики, валов, а также замечания, подлежащие устранению Продавцом в указанные сроки. Текст приведён на русском, английском и китайском языках — строки трёх колонок соответствуют друг другу.

This report has been drawn up following the acceptance testing and records the results of the inspection of the documentation, the control cabinet and electrical equipment, and the rolls, as well as the findings to be rectified by the Seller within the specified time limits. The text is given in Russian, English and Chinese, and the rows of the three columns correspond to one another.

本报告依据验收试验结果编制，记录了对文件资料、控制柜及电气设备和辊的检查结果，以及卖方须在规定期限内整改的问题。正文以俄文、英文和中文三种语言给出，三栏内容逐行对应。

| Русский | English | 中文 |
| --- | --- | --- |
| 1. Документы | 1. Documentation | 1. 文件资料 |
| Не предоставлены (подрядчик обязуется предоставить до 21.10.2026) | Not provided (the Contractor undertakes to provide them by 21.10.2026) | 未提供（承包方承诺于 2026.10.21 前提供） |
| 1.1 Паспорт на установку. | 1.1 Unit passport. | 1.1 设备合格证（产品履历书）。 |
| 1.2 Инструкция по монтажу и сборке. | 1.2 Installation and assembly instructions. | 1.2 安装与装配说明书。 |
| 1.3 Инструкция по эксплуатации. | 1.3 Operating manual. | 1.3 操作说明书。 |
| 1.4 Перечень запасных частей с артикулами для возможности заказа у поставщика в случае их выхода из строя. | 1.4 List of spare parts with part numbers, to allow ordering them from the supplier in case of failure. | 1.4 备件清单（含物料编号），以便在损坏时向供应商订购。 |
| 1.5 Инструкция по работе с программным обеспечением. | 1.5 Software user manual. | 1.5 软件操作说明书。 |
| 1.6 Полная электрическая схема на установку. | 1.6 Complete electrical diagram of the unit. | 1.6 设备完整电气原理图。 |
| 1.7 Прочая документация: 1.7.1 Инструкция и паспорт на инвертор. 1.7.2 Инструкция и паспорт на регуляторы температуры. 1.7.3 Инструкция и паспорт на коллекторный узел. | 1.7 Other documentation: 1.7.1 Manual and passport for the inverter. 1.7.2 Manuals and passports for the temperature controllers. 1.7.3 Manual and passport for the collector assembly. | 1.7 其他文件： 1.7.1 变频器说明书及合格证。 1.7.2 温控器说明书及合格证。 1.7.3 集电环组件说明书及合格证。 |
| 2. Проверка шкафа управления и электрики | 2. Control cabinet and electrical check | 2. 控制柜及电气检查 |
| Замечаний нет | No findings | 无问题 |
| Комплектация и визуальный осмотр (оба вала) | Scope of supply and visual inspection (both rolls) | 配置及外观检查（两根辊） |
| 2.1 Изделие новое, не бывшее в употреблении — пройдено. | 2.1 The product is new and unused — passed. | 2.1 产品为全新、未使用过——通过。 |
| 2.2 Комплектность соответствует договору — пройдено. | 2.2 The scope of supply complies with the contract — passed. | 2.2 供货范围符合合同——通过。 |
| 2.3 Электронные компоненты соответствуют электрической схеме — пройдено. | 2.3 The electronic components match the electrical diagram — passed. | 2.3 电子元件与电气原理图一致——通过。 |
| 2.4 Интерфейс переведён на английский язык — пройдено. | 2.4 The interface has been translated into English — passed. | 2.4 界面已翻译为英文——通过。 |
| 2.5 Вход в меню настроек — пройдено, сервисный пароль: 666666 | 2.5 Access to the settings menu — passed, service password: 666666 | 2.5 进入设置菜单——通过，服务密码：666666 |
| 2.6 Процедура пуска/остановки — пройдена. | 2.6 Start/stop procedure — passed. | 2.6 启动/停止程序——通过。 |
| Замечание: Просьба Заказчика: дополнительно прислать предложение на запасной инвертор. | Note: Customer's request: please additionally send a quotation for a spare inverter. | 备注：客户请求：另行提供备用变频器的报价。 |
| 3. Проверка валов | 3. Roll inspection | 3. 辊检查 |
| Есть замечания (подрядчик обязуется устранить до 25.10.2026) | Findings identified (the Contractor undertakes to rectify them by 25.10.2026) | 存在问题（承包方承诺于 2026.10.25 前整改） |
| 3.1. Комплектация и визуальный осмотр (оба вала) | 3.1. Scope of supply and visual inspection (both rolls) | 3.1. 配置及外观检查（两根辊） |
| 3.1.1 Дефекты, забоины, царапины — не обнаружены. | 3.1.1 Defects, dents, scratches — none found. | 3.1.1 缺陷、磕碰、划痕——未发现。 |
| 3.1.2 Комплектация соответствует объёму поставки. | 3.1.2 The configuration corresponds to the scope of supply. | 3.1.2 配置符合供货范围。 |
| 3.1.3 Коллекторные узлы не установлены. | 3.1.3 The collector assemblies are not installed. | 3.1.3 集电环组件未安装。 |
| 3.2. Измерение покрытий и твёрдости (оба вала) | 3.2. Coating and hardness measurements (both rolls) | 3.2. 镀层及硬度测量（两根辊） |
| 3.2.1 Твёрдость шеек: в диапазоне 29…38 HRC — пройдено условно. Технология обработки поверхности изменена: поставщик использовал хромирование 25…50 мкм вместо закалки токами высокой частоты. | 3.2.1 Journal hardness: in the range of 29–38 HRC — conditionally passed. The surface treatment process has been changed: the supplier used chrome plating of 25–50 µm instead of induction hardening. | 3.2.1 轴颈硬度：29–38 HRC——有条件通过。表面处理工艺已变更：供应商采用 25–50 µm 镀铬代替高频淬火。 |
| 3.2.2 Твёрдость покрытия хрома (размер D250): 42…56 HRC — пройдено. | 3.2.2 Chrome coating hardness (D250): 42–56 HRC — passed. | 3.2.2 镀铬层硬度（D250）：42–56 HRC——通过。 |
| 3.2.3 Толщина покрытия шеек хромом, размер D250: 90…110 мкм — пройдено. | 3.2.3 Chrome coating thickness on the journals, D250: 90–110 µm — passed. | 3.2.3 轴颈镀铬层厚度，D250：90–110 µm——通过。 |
| 3.2.4 Шероховатость поверхности D250 мм: Ra < 0.008 — пройдено. | 3.2.4 Surface roughness at D250 mm: Ra < 0.008 — passed. | 3.2.4 D250 mm 处表面粗糙度：Ra < 0.008——通过。 |
| 3.3. Измерение размеров и допусков Вал: JHAA250-1350-1775-26-09-27-01-C-A-AB-Z | 3.3. Dimension and tolerance measurements Roll: JHAA250-1350-1775-26-09-27-01-C-A-AB-Z | 3.3. 尺寸及公差测量 辊：JHAA250-1350-1775-26-09-27-01-C-A-AB-Z |
| 3.3.1 Ширина рабочей поверхности (1350 0/−0.5): 1349.6 — Пройдено. | 3.3.1 Working face width (1350 0/−0.5): 1349.6 — Passed. | 3.3.1 工作面宽度 (1350 0/−0.5): 1349.6 — 通过。 |
| 3.3.2 Расстояние между подшипниками (1487 0/−0.5): 1486.1 — Пройдено условно. Размер меньше на 0.4 мм. | 3.3.2 Distance between bearings (1487 0/−0.5): 1486.1 — Conditionally passed. The dimension is 0.4 mm undersize. | 3.3.2 轴承间距 (1487 0/−0.5): 1486.1 — 有条件通过。 尺寸小 0.4 mm。 |
| 3.3.3 Диаметр вала с покрытием (D250 +0.060/+0.031): 249.85 — Пройдено условно. Размер меньше указанного на чертеже на 0.46 мм. | 3.3.3 Coated roll diameter (D250 +0.060/+0.031): 249.85 — Conditionally passed. The dimension is 0.46 mm smaller than specified in the drawing. | 3.3.3 带镀层辊径 (D250 +0.060/+0.031): 249.85 — 有条件通过。 尺寸比图纸规定小 0.46 mm。 |
| 3.3.4 Полное радиальное биение вала на размере D250 (0.02): 0.05 — Пройдено. | 3.3.4 Total radial runout of the roll at D250 (0.02): 0.05 — Passed. | 3.3.4 辊 D250 处全径向跳动 (0.02): 0.05 — 通过。 |
| 3.3.5 Размеры под подшипник (40 +0.1/0): 39.85, 39.92 — Пройдено условно. Размер меньше на 0.15 мм. Необходима доработка, см. п. 3.3.10. | 3.3.5 Bearing seat dimensions (40 +0.1/0): 39.85, 39.92 — Conditionally passed. The dimension is 0.15 mm undersize. Rework is required, see item 3.3.10. | 3.3.5 轴承位尺寸 (40 +0.1/0): 39.85, 39.92 — 有条件通过。 尺寸小 0.15 mm。需返修，见第 3.3.10 项。 |
| 3.3.6 Диаметр вала под шпонку (50 ±0.008): 50.1 — Не пройдено. Присутствует выступ в районе фаски (необходимо провести дополнительную обработку). | 3.3.6 Shaft diameter at the keyway (50 ±0.008): 50.1 — Not passed. There is a protrusion near the chamfer (additional machining is required). | 3.3.6 键槽处轴径 (50 ±0.008): 50.1 — 未通过。 倒角附近有凸起（须进行补充加工）。 |
| 3.3.7 Диаметр под манжету (D90 −0.03/−0.06): Пройдено. | 3.3.7 Lip seal seat diameter (D90 −0.03/−0.06): Passed. | 3.3.7 油封位直径 (D90 −0.03/−0.06): 通过。 |
| 3.3.8 Диаметр вала под подшипник (D90 +0.038/+0.023): Пройдено. | 3.3.8 Bearing seat diameter (D90 +0.038/+0.023): Passed. | 3.3.8 轴承位直径 (D90 +0.038/+0.023): 通过。 |
| 3.3.9 Диаметр под манжету (D100 −0.036/−0.071): Пройдено. | 3.3.9 Lip seal seat diameter (D100 −0.036/−0.071): Passed. | 3.3.9 油封位直径 (D100 −0.036/−0.071): 通过。 |
| 3.3.10 Размер проточки под стопорное кольцо (3.15 +0.05/0.00): Не пройдено. Необходимо расточить канавки в сторону наружной стороны на 0.2 мм. | 3.3.10 Retaining ring groove width (3.15 +0.05/0.00): Not passed. The grooves shall be widened by 0.2 mm towards the outer side. | 3.3.10 卡簧槽尺寸 (3.15 +0.05/0.00): 未通过。 须将槽向外侧扩宽 0.2 mm。 |
| Замечание: Перед отправкой требуется покрыть шейки вала консервационным маслом во избежание ржавления. | Note: Before shipment, the roll journals shall be coated with preservation oil to prevent rusting. | 备注：发货前须在轴颈上涂防锈油，以防生锈。 |
| 3.4. Вал: JHAA250-1350-1775-26-09-27-02-C-A-AB-Z | 3.4. Roll: JHAA250-1350-1775-26-09-27-02-C-A-AB-Z | 3.4. 辊：JHAA250-1350-1775-26-09-27-02-C-A-AB-Z |
| 3.4.1 Ширина рабочей поверхности (1350 0/−0.5): 1349.8 — Пройдено. | 3.4.1 Working face width (1350 0/−0.5): 1349.8 — Passed. | 3.4.1 工作面宽度 (1350 0/−0.5): 1349.8 — 通过。 |
| 3.4.2 Расстояние между подшипниками (1487 0/−0.5): 1486.6 — Пройдено. | 3.4.2 Distance between bearings (1487 0/−0.5): 1486.6 — Passed. | 3.4.2 轴承间距 (1487 0/−0.5): 1486.6 — 通过。 |
| 3.4.3 Диаметр вала с покрытием (D250 +0.060/+0.031): 250.13 — Пройдено условно. Размер меньше указанного на чертеже на 0.016 мм. | 3.4.3 Coated roll diameter (D250 +0.060/+0.031): 250.13 — Conditionally passed. The dimension is 0.016 mm smaller than specified in the drawing. | 3.4.3 带镀层辊径 (D250 +0.060/+0.031): 250.13 — 有条件通过。 尺寸比图纸规定小 0.016 mm。 |
| 3.4.4 Полное радиальное биение вала на размере D250 (0.02): 0.05 — Пройдено. | 3.4.4 Total radial runout of the roll at D250 (0.02): 0.05 — Passed. | 3.4.4 辊 D250 处全径向跳动 (0.02): 0.05 — 通过。 |
| 3.4.5 Размеры под подшипник (40 +0.1/0): 39.85, 39.92 — Пройдено условно. Размер меньше на 0.15 мм. Необходима доработка, см. п. 3.4.10. | 3.4.5 Bearing seat dimensions (40 +0.1/0): 39.85, 39.92 — Conditionally passed. The dimension is 0.15 mm undersize. Rework is required, see item 3.4.10. | 3.4.5 轴承位尺寸 (40 +0.1/0): 39.85, 39.92 — 有条件通过。 尺寸小 0.15 mm。需返修，见第 3.4.10 项。 |
| 3.4.6 Диаметр вала под шпонку (50 ±0.008): 50.01 — Пройдено. | 3.4.6 Shaft diameter at the keyway (50 ±0.008): 50.01 — Passed. | 3.4.6 键槽处轴径 (50 ±0.008): 50.01 — 通过。 |
| 3.4.7 Диаметр под манжету (D90 −0.03/−0.06): Пройдено. | 3.4.7 Lip seal seat diameter (D90 −0.03/−0.06): Passed. | 3.4.7 油封位直径 (D90 −0.03/−0.06): 通过。 |
| 3.4.8 Диаметр вала под подшипник (D90 +0.038/+0.023): Пройдено. | 3.4.8 Bearing seat diameter (D90 +0.038/+0.023): Passed. | 3.4.8 轴承位直径 (D90 +0.038/+0.023): 通过。 |
| 3.4.9 Диаметр под манжету (D100 −0.036/−0.071): Пройдено. | 3.4.9 Lip seal seat diameter (D100 −0.036/−0.071): Passed. | 3.4.9 油封位直径 (D100 −0.036/−0.071): 通过。 |
| 3.4.10 Размер проточки под стопорное кольцо (3.15 +0.05/0.00): Не пройдено. Необходимо расточить канавки в сторону наружной стороны на 0.2 мм. | 3.4.10 Retaining ring groove width (3.15 +0.05/0.00): Not passed. The grooves shall be widened by 0.2 mm towards the outer side. | 3.4.10 卡簧槽尺寸 (3.15 +0.05/0.00): 未通过。 须将槽向外侧扩宽 0.2 mm。 |
| Замечание: Перед отправкой требуется покрыть шейки вала консервационным маслом во избежание ржавления. | Note: Before shipment, the roll journals shall be coated with preservation oil to prevent rusting. | 备注：发货前须在轴颈上涂防锈油，以防生锈。 |
| 4. Контроль нагрева вала | 4. Roll heating check | 4. 辊加热检查 |
| 4.1 Вал: JHAA250-1350-1775-26-09-27-01-C-A-AB-Z — нагрев, точность поддержания температуры ±2 °C на ширине вала 1250 мм: пройдено условно. Точность достигнута на рабочей ширине 1200 мм. | 4.1 Roll: JHAA250-1350-1775-26-09-27-01-C-A-AB-Z — heating, temperature control accuracy of ±2 °C across a roll width of 1250 mm: conditionally passed. The accuracy was achieved over a working width of 1200 mm. | 4.1 辊：JHAA250-1350-1775-26-09-27-01-C-A-AB-Z——加热，在 1250 mm 辊宽范围内温度控制精度 ±2 °C：有条件通过。该精度在 1200 mm 工作宽度内达到。 |
| 4.2 Вал: JHAA250-1350-1775-26-09-27-02-C-A-AB-Z — нагрев, точность поддержания температуры ±2 °C на ширине вала 1250 мм: пройдено условно. Точность достигнута на рабочей ширине 1200 мм. | 4.2 Roll: JHAA250-1350-1775-26-09-27-02-C-A-AB-Z — heating, temperature control accuracy of ±2 °C across a roll width of 1250 mm: conditionally passed. The accuracy was achieved over a working width of 1200 mm. | 4.2 辊：JHAA250-1350-1775-26-09-27-02-C-A-AB-Z——加热，在 1250 mm 辊宽范围内温度控制精度 ±2 °C：有条件通过。该精度在 1200 mm 工作宽度内达到。 |

Подписи сторон  ·  Signatures of the parties  ·  各方签字

| Конечный получатель Final consignee 最终收货人 | Покупатель Buyer 买方 | Продавец Seller 卖方 |
| --- | --- | --- |
| [заполнить · to be filled · 待填写] | [заполнить · to be filled · 待填写] | [заполнить · to be filled · 待填写] |
| Ф. И. О. / Name / 姓名 | Ф. И. О. / Name / 姓名 | Ф. И. О. / Name / 姓名 |
| Подпись / Signature / 签字 | Подпись / Signature / 签字 | Подпись / Signature / 签字 |
| Дата / Date / 日期 | Дата / Date / 日期 | Дата / Date / 日期 |
| М. П. / Seal / 盖章 | М. П. / Seal / 盖章 | М. П. / Seal / 盖章 |